# 问题二光伏日前预测

## 总结

比较A1-A4方案，默认A1-7为主线

采用“确定性包络 × 天气清晰度”框架：

\[

P(d,t)=P_{cs}^{norm}(d,t)\,\widehat K_{PV}(d,t)

\]

该方向成立：太阳时对齐后的月度形状相关约 0.998–0.999，在 A1–A4 与选择；复杂模型没有打赢 A1 时放弃。

## 核心实现

- 仅光伏模型允许年内位置 `sin/cos`，将其定义为物理季节相位；星期、节假日、外部天气及其他日历特征继续禁用。

- 2025 年 1 月作为预热期并生成影子预测，正式评价期为 2 月 1 日至 12 月 31 日。所有训练、调参、模型选择和残差抽样必须满足 `training_end < issue_ts`。

### 晴空包络

对预测日 \(d\)：

1. 从前 30 个已完成日提取大于 1 kW 的首末出力时刻中位数，得到 \(\hat r_d,\hat q_d\)。

2. `[04:10,19:30]` 外恒为零；滚动边界 \([\hat r_d-60\text{min},\hat q_d+60\text{min}]\) 外同样置零。

3. 将截至昨日的有效日曲线按各自首末出力映射至 121 点太阳时网格，除以当日峰值后逐 bin 取 90 分位。

4. 使用 11 点、三阶 Savitzky–Golay 滤波，随后非负化、端点置零并归一化，得到 \(S_d(s)\)。

5. 振幅 \(A_d\) 取前 30 日峰值的 90 分位；历史不足时使用附件 1 作为先验并采用扩展窗口。

6. 同时保存：

- 物理包络：\(P_{cs}^{raw}=A_dS_d(s)\)；

- 数值归一化包络：\(P_{cs}^{norm}=A_d\max(S_d(s),0.02)\)，仅在软边界内使用。

`0.02` 只防止 KPV 除零，不抬高物理包络。KPV 和最终功率均不做上界截断，允许大于 1；最终功率只执行非负化和昼夜掩码。

### 候选模型

| 模型 | 固定实现 |

|---|---|

| A1 | 分别计算近 7 日、30 日同小时块均值 |

| A2 | \(B=P_{cs}^{norm}\times\)近 30 日同块 KPV 均值；对滚动起点产生的功率残差拟合逐块日序列 AR(1)，训练窗 90 日 |

| A3 | 每小时块拟合 `KPV ~ 前一日同块KPV + 年内sin/cos`；使用最近 90 日、Ridge `alpha=1.0`，不足 14 个有效样本时回退 A2 |

| A4 | 每小时块使用最近 120 日样本；特征为前 7 日同块 KPV、目标太阳时和年内 sin/cos；稳健标准化、距离加权，`k=5/10/20` 分别作为候选 |

边界混合块根据前 30 日零值比例自动识别。A2/A3 采用阈值门控，\(\tau\in\{0.10,0.15,0.20\}\) 按截至昨日的滚动误差选择；样本不足时使用 0.15。A4直接保留邻居中的零膨胀结构。

- 不接入附件 3、外部天气或天文站点数据。

- 物理包络、点预测和概率场景均属于预测产物；`P\le P_{cs}` 是否进入后续随机优化另行决定。

- A1是核心解释，其他方案只作为扩展检验

- 数据核验遵循 `$spreadsheets:Spreadsheets` 的只读分析流程；本方案不修改现有工作簿。

负载预测

0. 任务、口径与红线

任务：每天 0:00 发布次日 144 个 10 分钟点的负载预测（2025-02-01 至 12-31，334 天），输出点预测 + 上界（q90/q95），供 Q2 及后续问题使用。

红线（全流程强制）：

严格因果：预测 d 日只能用第 1 天至第 d−1 天的附件2 实测；标准化、相似日库、核参数、残差统计全部在历史窗口内计算；

不用附件3：负载预测全程只碰附件2（光伏侧的因果纪律见第 6 节）；

方法只做双基线 + 相似日高斯核两层，不上回归/ML；

评估期 2/1–12/31；1/2–1/31 为 warm-up（仅为累计残差服务，不报正式指标）。

1. 数据画像（四条已实证事实，全部方案依据）

| # | 事实 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周内结构是"周五+周六低、周一~四+周日高" | 全年日均：一~四 ≈5162–5173、五 3264、六 3267、日 5166 kW；12 个月逐月成立；假期内同样成立（春节 五 3334/六 3179/日 5071；国庆 五 2980/六 3017/日 4900） |
| 2 | 年季节项存在但次要 | 月哑元 R²=0.111、年 Fourier R²=0.095 ≪ 日类型哑元 R²=0.373；月度修正均值 7 月 +694、10 月 −316 kW |
| 3 | Q2 开局在春节谷底且假期逐日漂移 | 1/28 除夕 5271 → 1/31 初三 3334 → 2/1 初四 3179 → 2/3 起回升 ~5100 |
| 4 | 调休班偏轻 | 5 个调休上班日均 4261 vs 普通工作日 4800（归入工作日，属已知误差源） |

2. 日类型判定规则（2025 官方日历 + 数据驱动四类）

复制

① 调休上班日 1/26、2/8、4/27、9/28、10/11            → 工作日

② 周五 / 周六（含假期中的周五六）                      → 周六类（低日）

③ 周日（含假期中的周日）                              → 周日

④ 周一~周四中的法定假日：元旦 1/1；春节 1/28–30、2/3–4；

清明 4/4；五一 5/1、5/5；端午 6/2；国庆 10/1–2、10/6–8 → 节假日

⑤ 其余周一~周四                                      → 工作日

依据：国办发明电〔2024〕12 号 + 事实 1。周五绝不能再并入工作日——那是上一版 MAPE 13.5% 的根源（每周必错一次 ~35%）。

3. 方法：双基线 + 相似日高斯核（两层）

第 0 层 · 双基线（下限与兜底）：

复制

昨日持久化 L̂_d(t)=L_{d−1}(t)；周持久化 L̂_d(t)=L_{d−7}(t)

第 1 层 · 相似日高斯核（核心）：

复制

特征      x_d = [ 日类型(4类), r7_d ]，r7_d = 前7天（d−7..d−1）日平均负荷的均值

同类池    N_d = { i ≤ d−1 : 类型_i = 类型_d }          （同类约束是灵魂）

核权重    w_i ∝ exp( −(Δr7/σ_pool)² / (2h²) − (d−i)/τ )   （水平距离 + 距今衰减）

近邻      k_eff = min(k, |N_d|)，只取 score 最小的 k 天

预测      L̂_d(t) = Σ w_i · L_i(t)，t = 1..144          （直接搬 144 点曲线）

兜底      池空 → 昨日持久化（仅 warm-up 出现）

参数（1/20–1/27 微型 walk-forward 网格优选）：k=10、h=2.0、τ=14 天（72 组网格，最优调参窗 MAPE 2.43%；结论：k/h 不敏感，τ≈14 的距今衰减最有效——它让模型偏向最近几周的同类日，等价于"周持久化的平滑推广"）。

设计依据：同类约束防周日高曲线污染周六类（±35% 风险）；r7 特征替代显式季节项（事实 2 + 冷启动不可估）；τ 衰减让模型随季节漂移自适应；144 点直接搬曲线，无需小时级插值。

4. 上界（q90/q95，按类型滚动）

复制

残差   e_t = L_t − L̂_t（正=低估，即缺额方向）

上界   bound = L̂_d + q90(同类型历史残差)    （q95 作敏感性口径）

规则   仅按日类型分组（4 组）；只用 d 日之前的同类型残差（≥3 天）；随 walk-forward 滚动更新

q90 加成即"裕度"的定量化：工作日 +249 kW、周六类 +193 kW、周日 +509 kW、节假日 +190 kW（均值）。